REOKORR® - SPORT SYSTEM

SISTEM SPORTSKIH PODOVA

Planirana upotreba:

Idealan materijal za oblaganje podova unutrašnjih sportskih terena, fiskulturne sale, kondicione sale, sale za trening.

Osobine:

- Odlične mehaničke karakteristike: optimalna tvrdoća, elastičnost i otpornost

- Velik otpornost oštećene površine na dalje kidanje (ako slučajno dolazi do oštećenja podloge, rupa se teško cepa dalje)

- Velik otpornost na habanje

- Noge od stolice ne ostavljaju tragove na ovoj podlozi

- Štiti noge i zglobove sportista usled odlične elastičnosti

- Smanjuje mogućnost sportskih povreda

- Može da se ugradi na bilo kakvu podlogu (beton, asfalt, parkett, linoleum)

- Brzo i jednostavno nanošenje, nije potreban specijalan pribor za nanošenje

- Otporan je na vodu, benzin, ulja, masnoću, na razblažene kiseline, baze i rastvore soli i na sredstva za pranje

- Lako se čisti

- Prijatna, protivklizna, mat površina

- Ova izuzetna svojstva trajno zadržava

- Osim ćiščenja ne zahteva nikakvo posebno održavanje

- Eventualna gruba mehanička oštećenja lako se opravlja

- Nakon stvrdnjavanja podloga je fiziološki neškodljiva

- Povoljna cena

IZGRADNJA  SISTEMA  OBLOGE:

- REOKORR®  elastičan gumeni sloj za amortizaciju udaraca (8 – 18 mm)

- REOKORR®  sloj za ispunjavanja pora gletovanjem

- REOKORR®  „ radna površina “ – noseći sloj

- REOKORR®  protivklizni sloj

- REOKORR®  obojeni sloj protiv habanja

STANDARDNA  PONUDA  BOJA  REOKORR® - SPORT SISTEM-A

RAL 1002, 7038, 6002, 6021 kao i oxidnocrveno i oker.

Na osnovu ličnih zahteva može da se naruči i u drugim nijansama.

(1)

TEHNIČKI  PODACI  ELEMENATA SISTEMA :

1.     REOKORR®  gumeni sloj

| Dimenzije: |  |
| --- | --- |
| Rolna mm | 8000 x 1250 x 6-8 |
| Ploče mm (table) | 970 x 970 x 8-18 |
| Ploče mm | 980 x 980 x 8-18 |

| Fizičke osobine: |  |
| --- | --- |
| Otpornost na zatezanje N/mm² | 0,47 |
| Zatezna elastičnost % | 50 |
| Shore A˚ tvrdoća Sh˚ | 52 |
| Otpornost na pritisak N/mm² | 0,25 |

2.     REOKORR®  sloj za ispunjavanje pora, sloj za gletovanje

3.     REOKORR®  „radna površina“

4.     REOKORR®  protivklizni sloj

Opis:

Dvokomponentne podne obloge na bazi poliuretana sa odličnim karakteristikama. Izuzetno je značajna osobina tih obloga da pored odgovarajuće tvrdoće trajno zadržavaju elastičnost, otpornost, otpornost protiv daljeg cepanja i otporne su na habanje.

Modifikovane varijacije REOKORR® „radne površine“ su REOKORR® sloj za ispunjavanja pora i REOKORR® protivklizni sloj.

Tehnički parametri komponenata

’’A’’ komponente

| REOKORR® | sloj za ispunjavanje pora | „radna“ površina | protivklizni sloj |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzistencija | gusta masa | tečnost | gusta masa |
| Viskozitet (23 ˚C) mPas | ne može da se izmeri | otp. 950 | ne može da se izmeri |
| Gustina g/cm³ (20 ˚C) | otp. 1,65 | otp. 1,6 | otp. 1,6 |
| Sadržaj neisparljivih materija % | min. 99,8 | min. 99,8 | min. 99,8 |
| Tačka buknuća ˚C | otp. 173 | otp. 173 | otp. 173 |

Uslovi skladištenja: na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja toplote, na                                      temperaturi od +5 - +20 ˚C u hermetički zatvorenoj ambalaži.

Rok trajanja: min. 9 meseci

(2)

’’B’’ komponente

| REOKORR® | sloj za ispunjavanje pora | „radna“ površina | protivklizni sloj |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzistencija | tečnost žućkaste boje | tečnost žućkaste boje | tečnost žućkaste boje |
| Viskozitet (23 ˚C) mPas | otp. 230 | otp. 230 | otp. 230 |
| Gustina g/cm³ (20 ˚C) | otp. 1,21 | otp. 1,21 | otp. 1,21 |
| Tačka buknuća ˚C | otp. 195 | otp. 195 | otp. 195 |

Uslovi skladištenja: na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja toplote, na temperaturi od +5 - +20 ˚C u hermetički zatvorenoj ambalaži.

Rok trajanja: min. 9 meseci

Parametri mešavina:

Srazmera pri mešanju:

| REOKORR® | sloj za ispunjavanje pora | „radna“ površina | protivklizni sloj |
| --- | --- | --- | --- |
| ’’A’’ komponenta | 100 masenih udela (kg) | 100 masenih udela (kg) | 100 masenih udela (kg) |
| ’’B’’ komponenta | 23 masenih udela (kg) | 23 masenih udela (kg) | 29 masenih udela (kg) |
| ’’C’’ komponenta | 2-2,9 masenih udela (kg) | - | 1,5-1,7 masenih udela (kg) |

Kod mešavine:

| REOKORR® | sloj za ispunjavanje pora | „radna“ površina | protivklizni sloj |
| --- | --- | --- | --- |
| Gustina g/cm³ (20 ˚C) | otp. 1,6 | otp. 1,57 | otp. 1,57 |
| Početni viskozitet (23 ˚C) mPas | nije merljiv | otp. 700 | nije merljiv |
| Vreme trajanja ugradnje na (23 ˚C) min | otp. 35 | otp. 35 | otp. 35 |
| Minimalna temperatura stvrdnjavanja ˚C (podloge i vazduha) | +10 | +10 | +10 |
| Vremenski razmak između nanošenja slojeva (20 ˚C) čas | otp. 12 | otp. 12 | otp. 12 |
| Prohodnost podloge na (20 ˚C) | otp. 1 dan | otp. 1 dan | otp. 1 dan |
| Vreme potpunog stvrdnjavanja na (20 ˚C) | otp. 7 dana | otp. 7 dana | otp. 7 dana |

*Pažnja: Ispod 10 -12 ˚C vreme stvrdnjavanja se značajno povećava.

Predlozi za uslove ugradnje:

| REOKORR® | sloj za ispunjavanje pora | „radna“ površina | protivklizni sloj |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ˚C | +15 - 20 | +15 - 20 | +15 - 20 |
| Relativna vlažnost vazduha radne prostorije % | otp. 50 | otp. 50 | otp. 50 |
| Sadržaj vlage betonske podloge % | max. 4 | max. 4 | max. 4 |

(3)

Kod stvrdnutog materijala:

| REOKORR® | sloj za ispunjavanje pora | „radna“ površina | protivklizni sloj |
| --- | --- | --- | --- |
| Otpornost materijala na zatezanje N/mm² | otp. 16 | otp. 12 | otp. 12 |
| Zatezna elastičnost % | otp. 160 | otp. 180 | otp. 180 |
| Otpornost oštećene površine na dalje kidanje N/mm² | otp. 25 | otp. 30 | otp. 30 |
| Tvrdoće Shore D A/D | otp. 80/34 | otp. 50 | otp. 50 |

5.     REOKORR®  obojeni sloj protiv habanja sa povišenom stepenom              otpornosti na habanje

Opis

Dvokomponentna boja sa odličnim opštim karakteristikama, poseduje veliku otpornost, otporan na habanje, pod uticajem svetlosti i vremenskih prilika sačuva stabilnost, pod deljstvom sunčeve svetlosti ne požuti.

Tehnički parametri komponenata

’’A’’ komponenta

| REOKORR® | sloj protiv habanja |
| --- | --- |
| Konzistencija | obojen tečnost |
| Vreme iscurenja s (Mp-4, 20 ˚C) | otp. 20 |
| Gustina g/cm³ (20 ˚C) | otp. 1,1 |
| Sadržaj neisparljivih materija % | otp. 40 |
| Tačka buknuća ˚C | >22 |

Uslovi skladištenja: na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja toplote, na temperaturi od +5 - +20 ˚C u hermetički zatvorenoj ambalaži.

Rok trajanja: min. 12 meseci

’’B’’ komponenta

| REOKORR® | sloj protiv habanja |
| --- | --- |
| Konzistencija | bezbojni tečnost |
| Viskozitet (23 ˚C) mPas | otp. 220 |
| Gustina g/cm³ (20 ˚C) | otp. 1,07 |
| Sadržaj neisparljivih materija % | otp. 75 |
| Tačka buknuća ˚C | otp. 38 |

Uslovi skladištenja: na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja toplote, na temperaturi od +5 - +20 ˚C u hermetički zatvorenoj ambalaži.

Rok trajanja: min 9 meseci

(4)

Parametri mešavina

Srazmera pri mešanju:

| REOKORR® | sloj protiv habanja |
| --- | --- |
| ’’A’’ komponenta | 5 masenih udela (kg) |
| ’’B’’ komponenta | 1 masenik udela (kg) |

Kod mešavine:

| REOKORR® | sloj protiv habanja |
| --- | --- |
| Gustina g/cm³ (20 ˚C) | otp. 1,1 |
| Početno vreme iscurenja s (Mp-4, 20 ˚C) | otp. 30 |
| Vreme trajanja ugradje (23 ˚C), min | otp. 120 |
| Minimalna temperatura stvrdnjavanja ˚C | +10 |
| Vreme trajanja prevlačenja (20 ˚C), čas | otp. 8 |
| Prohodnost podloge na (20 ˚C) | otp. 16 časova |
| Vreme potpunog stvrdnjavanja na (20 ˚C) | otp. 7 dana |

Predlozi za uslove ugradnje:

| REOKORR® | sloj protiv habanja |
| --- | --- |
| Temperatura ˚C | +15 - 20 |
| Relativna vlažnost vazduha radne prostorije % | otp. 50 |

Kod stvrdnultog materijala:

| REOKORR® | sloj protiv habanja |
| --- | --- |
| Tvrdoća | odlično |
| Prilepljivanje uz PE, PUR i Epoxi površine | odlično |
| Otpornost na habanje | odličan |
| Otpornost na UV zračenje i na uticaj vremenske prilike | odličan |

OPŠTE INFORMACIJE

Noseća betonska podloga:

Betonska podloga treba da bude bar C 16 ( B200 ) kvaliteta, mašinski ravnjena, ravna, bez kovrdžavosti, ulegnuća, rupa i bez sadržaja cementnog mleka, suva sa otvorenim porama sa maksimalnom količinom vlage od 3,5 %. Takva betonska podloga pre postavljanja materijala zahteva samo najosnovniju površinsku obradu tj. odstranjivanje prašine.

Ako je betonska podloga slabijeg kvaliteta , pre nanošenja materijala preporučuje se impregnacije betona napr. sa  REOKORR – BASIC 	bezbojnom betonskom farbom, koja ujedno povećava i tvrdoću podloge.

(5)

Pre početka postavljanja betonske podloge i u fazi ravnjanja bilo bi poželjna konsultacija izvođača radova postavljača sportske podloge i noseće betonske podloge radi dobijanja idealne površine za dalje radove.

Treba uzeti u obzir da u praksi na skoro svim betonskim podlogama treba vršiti i neke pripremne radove pre postavljanja spotskih podova , kao što su: glodanje, ravnanje površine, da te radnje poskupljuju radove. Radove poskupljuje takođe i izrada dilatacionih fuga.

REOKORR – SPORT  podna obloga u potpunosti prati geometrijski oblik podloge, njen nagib.

Ako treba podesiti ili promeniti nagib ravni podloge to se vrši sa betonom na bazi veštačke smole. (epoksi smolom)

Zalepljenje gumenog sloja:

Može da se izvrši sa bilo kojom PVC lepkom ( po mogućstvu na bazi vode ) koji nam stoji na raspolaganju u trgovini. Nanošenje se vrši sa nazubljenom gletalicom. Prosečna potrošnja materijala: 0,5 – 1,5 kg/m² u zavisnosti od vrste materijala ili od kvaliteta noseće podloge.

Propisi  pri mešanju: komponente treba dobro pomešati do potpune homogenosti. Kod REOKORR® sloja za ispunjavanje pora i kod REOKORR® protivkliznog sloja prvo „C“ komponentu (komponenta za koncentrisanje) treba umešati u „A“ komponentu, i posle ovoj mešavini treba dodavati „B“ komponentu. Doziranje „C“ komponente (komponenta za koncentrisanje) zavisi od temperature vazduha: pri nižoj temperaturi manje, a pri većoj temperaturi vazduha više treba dozirati od te komponente u granicama gore navedenih vrednosti za parametre mešavina.

Debljine slojeva:

| REOKORR® Sportska podloga (medium) |  |
| --- | --- |
| PVC ili drugi MAPEI lepak | otp. 1mm |
| REOKORR® elastičan gumeni sloj za amortizaciju udaraca | 8 – 18 mm |
| REOKORR® sloj za ispunjavanje pora REOKORR® „radna“ površina REOKORR® protivklizni sloj REOKORR® obojeni sloj protiv habanja | otp. 1,5 mm |
| Ukupno | otp. 10,5 – 18,5 mm |

INFORMACIJE O ZAŠTITI NA RADU

Prilikom izvođenja radova: obavezno nositi zatvoreno radno odelo, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.

Zaštita kože: Pre početka rada ruke treba namazati odgovarajućom zaštitnom kremom.

Odstranjivanje materijala sa kože: Materijal sa kože obrisati sa suvom krpom ili papirnom maramicom i ruke oprati sapunom u toploj vodi i obrisati. Posle ruke namazati sa hranljivom kremom. Uprljanu krpu ili papirnu maramicu baciti u PVC kante.

(6)

Ako materijal dospe u oko: Oko isprati 10 – 15 minuta sa puno vode i posle obratiti se lekaru.

Provetravanje: U toku sat vremena vazduh u radnoj prostoriji treba 3 – 5 puta promeniti. Zaposleni treba da izbegavaju udisanje para materijala.

Pružanje prve pomoći: Ako materijal dospe u oko, onda treba 15 minuta oči prati sa puno vode i odmah obratiti se lekaru. Odstranjivanje materijala sa kože je gore opisano. Zagađeno odelo odmah promenuti. Ako se nekom pozli zbog udisanja para materijala, obolelu osobu treba izneti na svež vazduh i obratiti se lekaru.

ZAŠTITA OD POŽARA:

Stepen opasnosti od požara:

REOKORR® sloj za ispunjavanje pora,                    III . stepen (upaljiv)

„radna“ površina, protivklizni sloj

REOKORR® obojeni sloj protiv habanja                  II . stepen (upaljiv i eksplozivan)

Kod REOKORR® obojenog sloja protiv habanja u toku rada treba se pridržavati propisa o primeni materijala sa II stepenom opasnosti od požara.

Detaljne informacije o zdravstvenoj zaštiti i o zaštiti okoline nalaze se u Sigurnosnim listovima.

2006. novembar

Ove informacije su sastavljane na osnovu naših najviših tehničkih saznanja, ali  sadržaj ovog informatora ne čini osnov za bilo koju pravnu obavezu.

(7)